项目基本需求

- 项目采购清单

| - 序号 | - 项目名称 | - 数量 | - 预算单价（元） | - 预算总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 微剂量X射线安检机 | - 1台 | - ¥ 18000 | - ¥ 18000 |
| - 合计 | - / |  |  | - ¥ 18000 |

- 技术参数要求

技术参数

1、通道尺寸: 500（宽）*300（高）mm（±10mm）。

2、传送带速度:≥ 0.25m/s。

▲3、线分辨力：AWG40

▲4、穿透分辨率：应能分辨厚度为9.5mm、15.9mm和22.2mm合金铝阶梯下最小单根实心铜线直径的要求：AWG36。

▲5、空间分辨率：0.8mm 或1.0mm或1.6mm金属线。

▲6、穿透力：≥43mm钢板。

★7、周围剂量当量率：设备正常工作时，封闭式设备在距离设备的任意可达表面0.1m处周围剂量当量率应≤1µSv/h。

★8、单次检查剂量：仅有一个X射线产生装置的设备单次检查计量应≤3.0µGy。

▲9、噪声级：设备正常工作时在距离设备外表面1m的任意处，设备噪音应≤60dB（A）。

10、工作电压AC220V 。

11、设备应能分辨厚度范围1mm-120mm的有机物阶梯，并赋予不同饱和度的橙色。

12、设备应能分辨厚度范围1mm-60mm的合金铝阶梯，并赋予不同饱和度的绿色。

13、设备应能分辨厚度范围0.2mm-14mm的钢阶梯，并赋予不同饱和度的蓝色。

14、设备应能分别具有不同等效原子序数的三种材料样本，并赋予PVC板绿色，赋予模拟物板和尼龙6板橙色。

15、有效材料分辨：应能分辨1.5mm、2.0mm和2.5mm三种厚度钢板后面的、具有不同等效原子序数的三种材料样本，并分辨赋予绿色和蓝色。

- 输送装置：

- 设备应符合检查状态下的输送速度应大于等于0.19m/s；

b、输送带正反向运转不应跑偏：正向连续运转10分钟内，横向位移≤5.0mm；反向连续运转30s内，横向位移≤10.0mm。

17、人机交互功能：键盘上各种按键及指示灯应正常工作，操作面板和屏幕文本信息应为图标或中文界面。

18、图像处理功能：

a、图像增强功能：增强显示图像局部细节；

b、有机物和无机物剔除功能：有机物剔除时，剔除图像中的等效有机物，显示剩余物质的颜色；无机物剔除时，剔除图像中的等效无机物，显示剩余物质的颜色；

c、图像放大功能：放大显示所选中区域的物体图像。任意区域放大应不小于4倍；

d、图像回拉功能：应能按图像生成顺序连续回调出不少于10幅的过检图像。

19、图像存储功能：所有过包图像自动存储，可存储不少于500000幅被检图像，图像的原始数据应能转换为JPG、BMP、PNG、格式。

20、设备自诊断功能：设备应具备自诊断功能，并生成至少包括X射线产生装置、X射线探测器、控制器等主要功能部件运行状态的诊断报告。

21、设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应小于等于55dB(A)。

▲22、双向智能感应出图功能：设备应具有双向智能感应出图功能，当传送带上放置物品后，设备应能自动启动扫描成像，扫描完成后，自动停止运行，并支持双向运转扫描成像。

▲23、联网功能：设备联网后，能够将扫描保存的图片上传至云平台，并能被云平台进行多台设备的远程管理。

▲24、超薄物检测功能：当被测物过薄而无法遮挡光障时，按下相应的功能键后应可对小于1mm的超薄物体进行出图检测。

★25、危险品插入（TIP）及图像识别培训功能：可在正常扫面生成的行包图像中随机插入危险物品或包裹图像；系统管理员可设定危险品图像插入（TIP）频率、各类危险品图像插入比例

▲26、设备传送带速度应可调，速度档位为0.2m/s、0.3m/s，过包量分别达到720个/h、1080个/h，可根据安检人流量进行切换调节。

▲27、设备应能接收安检门传来的数并在安检机界面实时显示安检门据，被检查人的报警状态，同时具有图形形状提示被检查人的报警区域，并支持6区位、12区位等多种报警模式，安检机关机时，能够联动安检门关机。

▲28、设备应具有定制的安检机专用键专用键盘按键数应不少于25个，键盘应具有支持超增、局增、反色、有机剔除、无机剔除等多种图像处理的按键，专用键盘具有电源指示灯和工作LED指示灯，采用标准USB接口，支持热插拔，兼容普通 USB键盘。

▲29、设备应具有语音播放功能，可用于智能识别物品种类播放，安检语音提示，设备开机语音提示，语音播放内容可编辑，可设置定时播放，语音播放音量可调，语速可调。

- 备注：

- 1、★产品要满足GB15208.1-2018《微剂量通过式X光安检机 第1部分：通用技术要求》和GB15208.2-2018《微剂量通过式X光安检机 第2部分：透射式行包安全检查设备》的要求（提供相关报告或承诺书）。

- 2、带★标志为必须满足项。且要附上公安部检测报告复印件并加盖投标公司鲜章。

- 三、商务要求

- 1.交付时间。合同签订后1个月内。

- 2.交付地点。中山市民众医院住院楼一楼。

- 3.付款进度和方式。

- （1）货到安装、验收合格后,采购人在收到成交供应商发票 60个工作日内支付100%的货款。成交供应商应向采购人提供真实的、合法的发票。如果成交供应商提供的发票证实为虚假发票或与税务局数据不符的，采购人有权拒付票面金额，采购人已付款的，成交供应商应退回。由于发票原因造成的一切损失由成交供应商承担。

- （2）采购人使用的财政资金，采购人在约定的时间内向政府财政部门递交请款手续之日，视为采购人按时支付货款，成交供应商对此知悉且无异议。

- 4.包装运输、配送要求。全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

- 5.售后服务。免费保修2年。质量保证期内，出现的产品质量问题、安装问题及产品故障，由中标人免费负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知或设备出现故障后2小时内响应，在24小时内到达现场。同时采购人有权聘请第三方消除故障，由此产生的费用由中标人承担。中标人不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款，并承担相应的违约责任。

- 6.质量与服务考核。设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

- 7.违约责任。因设备的质量问题而发生争议，由广东省或中山市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

- 备注： 1.在项目基本需求中凡有“▲”标识的内容条款被视为可选的响应要求、技术指标要求和性能要求。作为评审时的重要技术参数（不作为无效投标条款），供应商必须对该标识的内容按照要求逐条进行真实应答详细描述，说明原因或偏离的相关内容。若低于采购文件要求（负偏离）或未逐条描述的视为负偏离，将会影响评审得分。 2.采购公告及项目基本需求中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。供应商要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足或优于这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将视为非实质性响应采购文件要求。